石油管道运行与操作手册

适用于运行、巡检、值班、维护及应急处置人员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件性质 | 生产运行作业指导文件 |
| 适用对象 | 石油管道、泵站、站场及附属设施 |
| 适用岗位 | 调度值班、泵站操作、线路巡检、设备维护、安全应急 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年4月 |

# 文件修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/修订 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年4月 | 首次形成石油管道运行与操作手册正文 |  |  |

# 目录

1 总则

2 管道运行系统组成与控制对象

3 主要运行参数及控制要求

4 运行前准备

5 开机与启输操作

6 正常运行监控要求

7 泵站运行与切换要求

8 阀门与流程操作管理

9 巡检内容与频次

10 停输与停机操作

11 常见异常工况处理

12 安全注意事项

13 应急处置流程

14 节能运行要求

15 记录与交接班要求

16 运行分析与持续改进

17 典型检查表与记录表

18 附则

注：如需自动目录，可在 Word 中选中本页目录区域后通过“引用-目录”功能生成或更新。

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为规范石油管道输送作业、泵站运行管理、线路巡检维护、异常工况处理和应急处置流程，保障管道系统安全、平稳、连续、经济运行，降低泄漏、超压、水击、设备损坏和环境污染风险，特编制本手册。

本手册面向真实生产作业场景，不涉及任何软件系统的登录、页面、菜单、按钮或模块操作。手册内容以石油管道运行规律、泵站运行控制、油品输送特性、现场巡检维护和安全应急管理为主，供运行人员、巡检人员、值班人员和维护人员在日常工作中参考执行。

## 1.2 适用范围

1. 适用于原油、成品油及类似液态石油介质的长输管道、支线管道、站内管线和泵站系统。

2. 适用于管道启输、升量、稳输、降量、停输、切泵、倒流程、巡检、检维修配合和应急处置等生产场景。

3. 适用于泵机组、电机、阀门、过滤器、储罐、计量仪表、消防设施、自动控制和安全联锁等相关设施运行管理。

4. 实际执行时应结合设计文件、工艺卡、设备说明书、企业现行规程、调度令和现场风险辨识结果执行。

## 1.3 基本原则

1. 安全第一。任何情况下不得以追求输量、效率或节能为由突破管道、设备和人员安全边界。

2. 统一调度。全线运行方式、输送流量、压力控制、泵站组合和油品切换应服从调度统一指挥。

3. 平稳操作。启停泵、开关阀、升降量和倒流程应缓慢、连续、可控，防止水击和压力冲击。

4. 参数受控。压力、流量、温度、液位、电流、功率、振动、轴承温度和泄漏报警等关键参数应保持在批准范围内。

5. 预防为主。通过巡检、趋势分析、设备维护、清管和隐患治理，提前识别结蜡、堵塞、腐蚀、泄漏和设备故障风险。

6. 节能运行。在满足安全、输量和末站压力要求的前提下，优先选择高效泵组合，减少阀门节流和无效压升。

## 1.4 岗位职责

调度值班人员负责下达启输、停输、升量、降量、切泵、倒流程等运行指令，监控全线压力、流量、输量、油品批次和运行状态，组织异常工况分析并决定降量、停输、关阀、应急响应等控制措施。

泵站操作人员负责站内流程确认、泵机组启停、阀门操作、运行参数监控、设备状态检查和运行记录填写。发现压力、流量、振动、温度、泄漏或报警异常时，应立即报告并按规程处置。

线路巡检人员负责管道沿线巡护和高风险区段重点检查，及时发现第三方施工、违章占压、地质灾害、油迹异味、裸管悬空、穿跨越异常等问题，并做好现场警戒、报告和记录。

设备维护人员负责泵机组、电机、阀门、仪表、电气、消防和自动化设备的维护、试运、检修和状态评估。检维修前必须落实隔离、泄压、置换、检测、挂牌上锁等安全措施。

# 2 管道运行系统组成与控制对象

## 2.1 管道本体

管道本体包括干线、支线、站内管线、弯头、三通、法兰、焊缝、补偿器、防腐层、阴极保护系统、穿越段、跨越段和管道附属构筑物。管道本体是承压输送介质的主体，其安全状态直接决定系统运行风险。

1. 运行人员应关注管道是否存在超压、腐蚀、外力破坏、沉降、裸露、悬空、变形和防腐层失效等风险。

2. 对河流、公路、铁路、沟渠、山体、滑坡体、采空区和人口密集区等重点区段，应建立重点巡护和专项检查机制。

3. 当同等流量下沿程压降较历史水平明显增大时，应排查结蜡、沉积、阀门未全开、过滤器堵塞或油品黏度升高等原因。

4. 当压力突降、流量不平衡、现场出现油迹或油气味时，应优先按疑似泄漏处理，不得盲目升压验证。

## 2.2 泵站系统

泵站是管道输送系统的能量补给单元，通常包括主输泵、给油泵、备用泵、电机、变频器、软启动柜、润滑系统、冷却系统、密封系统、过滤器、进出站阀组、消防系统和控制系统。

1. 泵入口压力应满足安全吸入要求，严禁长期在入口压力不足或汽蚀状态下运行。

2. 泵出口压力应满足输送需求但不得超过管道和设备允许压力。

3. 泵机组应尽量运行在高效区，避免长期小流量、大扬程、严重节流或超负荷运行。

4. 运行泵应重点检查电流、功率、振动、轴承温度、机械密封泄漏、润滑油状态和冷却系统。

5. 备用泵应保持完好可用，定期盘车和试运，严禁长期处于不可启动状态。

## 2.3 阀门与流程系统

阀门系统用于实现输送、隔离、切换、排污、放空、泄压和事故控制。关键阀门包括进站阀、出站阀、主线截断阀、旁通阀、回流阀、排污阀、放空阀、泄压阀、安全阀和紧急切断阀。

1. 启输前必须确认主流程阀门处于正确状态，防止误关阀、半开阀、旁通误通和死端憋压。

2. 阀门操作应缓慢进行，严禁快速开关造成水击和压力波动。

3. 放空、排污、泄压等辅助阀门应执行专人确认，作业完成后必须复查关闭状态。

4. 安全阀、泄压阀、紧急切断阀不得擅自隔离、解除或调整设定值。

## 2.4 油品与储运对象

油品密度、黏度、温度、凝点、含水率和杂质含量会影响泵功率、沿程摩阻、压降和凝管风险。低温、高黏、高凝点油品输送时，应重点关注温度下降导致的压降增大、泵负荷升高和再启动困难。

1. 油品批次切换前，应明确油品性质、界面控制、混油处理和下游接收要求。

2. 油品温度降低时，应结合压力、流量和泵功率变化判断黏度影响。

3. 油品含杂质或含水异常时，应加强过滤器压差、泵入口压力和排污情况监控。

4. 长时间停输前，应评估油品凝固、结蜡、分层和沉积风险。

# 3 主要运行参数及控制要求

## 3.1 压力控制

压力是石油管道安全运行的核心参数，包括进站压力、出站压力、管段沿程压力和末站压力。压力控制应兼顾管道承压能力、泵安全吸入条件、下游接收要求和节能运行需求。

1. 出站压力不得超过管道设计压力、最高允许工作压力和调度规定上限。

2. 进站压力不得低于泵安全吸入压力，防止泵汽蚀和流量波动。

3. 末站压力应满足接收工艺要求，同时避免余压过高造成能耗浪费。

4. 压力调整应通过合理泵组合、变频调节和流程优化实现，避免长期依靠阀门节流。

5. 压力突升应重点排查下游阀门状态、过滤器堵塞、管道结蜡、油品温度下降和仪表异常。

6. 压力突降应重点排查泵失效、入口供液不足、旁通误通、泄漏和计量异常。

## 3.2 流量控制

流量反映管道实际输送能力，是判断输送任务完成情况、压力分布和能耗水平的重要参数。流量控制应与上下游供收油能力、泵机组能力和管道压力边界相匹配。

1. 实际流量应符合调度计划和工艺允许范围。

2. 启输升量应分阶段进行，每次调整后等待系统稳定。

3. 上下游流量差异异常时，应立即进行流量平衡分析，排查泄漏、计量故障或旁通误通。

4. 流量频繁波动时，应同步检查泵转速、电流、压力、阀门开度、上游供油和下游接收状态。

5. 不得为追求输量擅自提高出站压力或让设备超负荷运行。

## 3.3 温度、黏度与压降

油品温度变化会引起黏度变化，进而影响沿程摩阻和管道压降。通常温度降低、黏度增大时，泵站负荷和单位输油电耗会上升，末站压力可能下降。

1. 低温季节应加强油品温度和压降趋势监测。

2. 同等流量下压降明显增大时，应结合油品温度、黏度、过滤器压差和阀门状态综合判断。

3. 高黏油品输送时，应严格控制停输时间和再启动条件。

4. 当温度下降可能引发凝管风险时，应提前制定循环、升温、降量或停输保护方案。

## 3.4 泵机组参数

泵机组运行参数包括入口压力、出口压力、电流、功率、振动、轴承温度、润滑油状态、密封泄漏和冷却系统状态。运行人员应同时关注瞬时值和变化趋势。

1. 电流突然升高可能与泵负荷增加、摩阻升高、叶轮卡涩、油品黏度增大有关。

2. 振动升高可能与汽蚀、轴承损坏、联轴器不对中、基础松动或转子不平衡有关。

3. 轴承温度升高可能与润滑不足、冷却不良、轴承磨损或负荷异常有关。

4. 密封泄漏增大应及时处理，防止油品外泄、火灾爆炸和设备损坏。

# 4 运行前准备

## 4.1 调度与作业条件确认

1. 确认已收到正式调度指令或批准的生产运行计划。

2. 确认输送油品、批次、计划流量、启输时间、目标压力、预计停输时间和下游接收安排。

3. 确认上游供油储罐液位、油品温度、油品质量和供油泵状态满足要求。

4. 确认下游接收罐容、收油流程、计量方式和人员安排具备条件。

5. 确认全线无未解除的检维修、盲板、动火、隔离、施工和其他影响运行的作业。

6. 确认天气、汛情、地质灾害、第三方施工等外部风险已评估。

7. 确认调度、站场、巡检、维护、应急人员通信畅通。

## 4.2 现场流程检查

1. 对照工艺流程图逐项核对主输流程、收发油流程、计量流程、过滤流程和旁通流程。

2. 确认进站阀、出站阀、泵入口阀、泵出口阀处于规定状态。

3. 确认排污阀、放空阀、泄压阀、回流阀无误开、误通。

4. 确认站内管线、阀门、法兰、过滤器、仪表接头无渗漏。

5. 确认高点放空、低点排污按要求完成，防止大量气体或水杂进入主流程。

6. 确认流程恢复完毕，无临时短接、盲板、工器具遗留和人员滞留。

## 4.3 泵机组启动前检查

1. 检查泵、电机、联轴器、防护罩、地脚螺栓和基础状态。

2. 检查润滑油油位、油质、油温是否符合要求。

3. 检查冷却水、密封水、冲洗管线和机械密封系统是否正常。

4. 检查泵入口压力是否满足启动条件。

5. 手动盘车应轻松无卡涩，无明显摩擦和碰擦声。

6. 确认电机绝缘、接地、控制柜、变频器或软启动装置正常。

7. 确认无禁止启动报警和联锁信号。

## 4.4 安全环保准备

1. 确认消防水、泡沫系统、灭火器、消防沙、防爆工具完好可用。

2. 确认可燃气体报警器、火灾报警器、视频监控、通风设施正常。

3. 确认应急物资齐全，包括吸油毡、围油栏、沙袋、堵漏工具、防护服、呼吸防护用品和警戒带。

4. 确认站场无明火、无无关人员、无非防爆设备违规使用。

5. 高风险作业应设置现场监护人员和安全警戒区域。

# 5 开机与启输操作

## 5.1 启输原则

启输应遵循先确认流程、后启动设备，先低负荷、后逐步升量，先观察稳定、后进入正常运行的原则。多站联合启输时，应服从调度统一指挥，避免单站盲目升压或抢量。

## 5.2 启泵步骤

1. 接收并复诵调度启输指令，确认启泵机组编号、目标流量和目标压力。

2. 打开泵入口阀，确认入口压力稳定。

3. 按规定打开排气阀，排尽泵体及入口管线内气体，见油后关闭。

4. 确认泵出口阀处于规定开度，采用变频启动时按低频率启动。

5. 启动电机，观察启动电流、转速、出口压力、振动和声音。

6. 泵启动后缓慢调整出口阀或运行频率，逐步建立输送压力。

7. 检查机械密封、轴承、泵体、管线和法兰无异常泄漏。

8. 启动后连续观察，确认机组运行平稳后向调度报告。

## 5.3 升压升量

1. 按调度指令逐步提高输送流量，不得快速大幅调整。

2. 每次调整后观察进站压力、出站压力、末站压力、流量、电流和振动变化。

3. 若压力波动明显，应暂停升量，待系统稳定后再继续调整。

4. 若出现泵电流异常升高、入口压力下降、出口压力异常升高或振动超限，应立即停止升量。

5. 达到计划输量后，保持稳定运行并加强启输后一段时间的巡检。

## 5.4 启输期间重点风险

1. 水击风险：阀门快速开关、泵突然启停、流程切换不当均可能引起压力冲击。

2. 汽蚀风险：入口压力不足、过滤器堵塞、上游液位低或油品温度异常可能导致汽蚀。

3. 泄漏风险：启输升压期间法兰、阀门、仪表接口和薄弱管段更容易暴露泄漏。

4. 超压风险：下游流程不畅、阀门误关、管道堵塞或泵组合过强可能导致出站压力升高。

5. 计量异常风险：启输初期流量波动较大，应加强计量数据核对。

# 6 正常运行监控要求

## 6.1 值班监控要求

正常运行期间，值班人员应持续监控管道和泵站运行状态，做到参数清楚、趋势清楚、风险清楚、处置清楚。监控工作不仅要关注当前数值是否超限，更要关注参数变化趋势和上下游联动关系。

1. 每班应定时记录压力、流量、温度、液位、电流、功率、振动、轴承温度和主要报警信息。

2. 发现参数接近报警值时，应提前分析并采取预防措施，不得等到联锁动作后再处理。

3. 同等输量下压力、功率或压降较历史水平明显升高时，应组织原因分析。

4. 上下游流量、压力和液位变化应相互印证，防止单一仪表误导判断。

5. 对可燃气体、火灾、泄漏、联锁动作等重要报警应立即确认和处理。

## 6.2 压力与流量监控

1. 出站压力应严格控制在允许范围内，压力升高时应优先排查下游阻力和阀门状态。

2. 进站压力低于安全吸入要求时，应降低泵负荷，防止汽蚀。

3. 末站压力过高时，应分析泵组合是否过强、是否存在节流运行和能耗浪费。

4. 末站压力过低时，应分析泵压是否不足、管道摩阻是否增大和油品黏度是否升高。

5. 流量波动频繁时，应检查泵转速、上游供液、下游接收、阀门控制和仪表状态。

## 6.3 油品温度与管道压降监控

1. 低温季节应重点跟踪油品温度下降对压降和泵负荷的影响。

2. 压降持续增大时，应排查结蜡、沉积、过滤器堵塞、局部阀门未全开和油品性质变化。

3. 油品批次切换时，应关注密度、黏度变化对压力、流量和电耗的影响。

4. 当存在凝管风险时，应提前组织调度、站场和巡检人员制定防控措施。

## 6.4 报警处理

1. 任何报警均应确认，不得长期搁置、静音或简单复位。

2. 报警发生后应判断报警类型、等级、位置和影响范围。

3. 对压力、泄漏、可燃气体、火灾、联锁等报警应立即处置。

4. 仪表故障报警应进行现场核实，必要时启用备用仪表或人工监测。

5. 重复报警应组织专项分析，查明根本原因并采取整改措施。

# 7 泵站运行与切换要求

## 7.1 泵站运行原则

1. 泵站运行应满足计划输量、管道压力和末站接收要求。

2. 泵机组应尽量运行在高效区，避免长期低效运行。

3. 优先通过泵组合和变频调节优化工况，减少阀门节流。

4. 避免频繁启停泵机组，减少设备冲击和电气冲击。

5. 多站运行时应协调调压，避免局部高压、末端低压或能量浪费。

## 7.2 泵组合优化

选择泵组合时，应综合考虑计划输量、管道压降、油品密度和黏度、管道高差、末站压力要求、泵性能曲线、电机负荷、备用能力和单位输油电耗。当多种组合均可满足输送要求时，应优先选择末站压力适当、节流损失小、单位能耗低、设备状态好的方案。

1. 高输量工况下，应防止单泵满负荷运行导致设备过载。

2. 低输量工况下，应防止大泵小流量运行造成低效率和振动风险。

3. 油品黏度升高时，应重新核算管道压降和泵压能力。

4. 备用泵不可用时，应降低运行风险等级并限制运行调整幅度。

5. 泵组合调整后，应记录调整前后压力、流量、功率和电耗变化。

## 7.3 切泵操作

1. 向调度申请切泵，说明切换原因、拟切换机组和预计影响。

2. 检查备用泵入口、出口、润滑、冷却、密封、电气和仪表状态。

3. 启动备用泵，观察电流、压力、振动、温度和密封状态。

4. 待备用泵运行稳定后，逐步增加备用泵负荷。

5. 同步降低原运行泵负荷，避免管道压力和流量突变。

6. 停止原运行泵，按规定调整相关阀门。

7. 检查切换后全线压力、流量和泵站运行状态。

8. 记录切泵时间、原因、切换前后参数和操作人员。

## 7.4 泵异常停运

1. 泵出现严重振动、异常噪声、轴承温度快速升高、机械密封大量泄漏或电机故障时，应立即降低负荷或停泵。

2. 停泵前应尽可能通知调度和上下游站场，避免管道压力突变。

3. 紧急停泵后应立即观察管道压力波动，必要时采取泄压或关阀措施。

4. 故障泵未经检查确认不得再次启动。

# 8 阀门与流程操作管理

## 8.1 阀门操作基本要求

1. 阀门操作前应确认阀门编号、位置、用途、当前状态和目标状态。

2. 关键阀门操作应实行双人确认和操作票管理。

3. 阀门操作应缓慢、均匀，严禁快速开关。

4. 操作后应核对阀位指示、远传信号和参数变化。

5. 阀门卡涩时不得强行操作，应联系维护人员处理。

6. 电动阀远控操作失败时，应按规程切换就地操作并做好安全监护。

## 8.2 倒流程操作

1. 倒流程前应进行风险分析，明确操作步骤、阀门顺序和压力控制措施。

2. 倒流程应遵循先开后关原则，避免断流、憋压或误通。

3. 多站联动倒流程必须由调度统一指挥。

4. 倒流程过程中应密切关注压力和流量变化。

5. 倒流程完成后应复核流程状态并填写记录。

## 8.3 排污、放空与泄压

1. 排污、放空和泄压作业应办理相应手续并设置现场监护。

2. 作业前应确认排放介质去向，防止油品外泄和环境污染。

3. 作业区域应禁止明火，使用防爆工具和防静电措施。

4. 排放过程中操作人员不得离岗。

5. 作业结束后应确认阀门关闭严密，并检查无渗漏。

# 9 巡检内容与频次

## 9.1 巡检基本要求

巡检是发现隐患、预防事故和保证管道完整性的重要手段。巡检人员应按规定路线、规定频次、规定项目开展检查，做到不漏点、不漏项、不走过场。发现危及安全运行的问题，应立即报告并采取临时控制措施。

## 9.2 站场巡检

1. 检查泵机组声音、振动、温度、密封泄漏和润滑状态。

2. 检查管线、阀门、法兰、过滤器、流量计、压力表是否渗漏。

3. 检查电气柜、变频器、电缆沟、接地和照明状态。

4. 检查储罐液位、呼吸阀、阻火器、围堰和排水阀状态。

5. 检查消防设施、可燃气体报警器、喷淋系统和灭火器材。

6. 检查站场有无油气味、积油、积水、异常烟雾和无关人员。

7. 冬季应重点检查伴热、防冻、防滑和排水措施。

## 9.3 线路巡检

1. 检查管道沿线标志桩、警示牌、测试桩、里程桩是否完好。

2. 检查是否存在违章占压、取土、挖掘、钻探、打桩、爆破等第三方施工。

3. 检查地表是否有油迹、油膜、油气味、植被异常、土壤变色等泄漏迹象。

4. 检查河流、公路、铁路、沟渠穿越段是否冲刷、沉降、裸露或悬空。

5. 检查山区、沟谷、滑坡体、采空区是否有塌方、裂缝或地貌变化。

6. 高后果区、人口密集区、水源保护区和施工交叉区应加密巡检。

## 9.4 巡检频次

1. 运行泵机组每班应按规定巡检，启输、停输、切泵和异常期间应增加频次。

2. 线路巡检应按风险等级确定周期，高风险区段应加密巡护。

3. 暴雨、洪水、冰冻、大风、地震、滑坡后应开展专项巡检。

4. 第三方施工区域应安排专人盯防，必要时实行现场监护。

5. 发现隐患未整改前，应提高巡检频次并形成闭环跟踪。

# 10 停输与停机操作

## 10.1 停输原则

1. 停输必须执行调度指令，严禁擅自停输。

2. 停输过程应逐步降量、降压，防止水击和压力反弹。

3. 停输后应保持管道处于安全压力状态。

4. 长时间停输应评估凝管、结蜡、沉积、腐蚀和再启动风险。

5. 停输后应及时调整泵、阀门、储罐、安全保护和监测状态。

## 10.2 正常停输步骤

1. 接收调度停输指令，复诵确认停输时间、方式和后续状态。

2. 通知上下游站场及相关岗位做好停输准备。

3. 按计划逐步降低输送流量。

4. 缓慢降低泵机组负荷，观察管道压力变化。

5. 达到停泵条件后，按规定顺序停运泵机组。

6. 根据工艺要求调整进出站阀门、旁通阀、泄压阀和收发油阀门状态。

7. 检查停输后管道压力、储罐液位、站场流程和设备状态。

8. 填写停输记录，包括时间、原因、停输前后参数和操作人员。

## 10.3 长时间停输管理

1. 评估油品凝点、黏度、环境温度和管道散热条件。

2. 对低温、高黏、高凝油品制定保温、伴热、循环或定期启输方案。

3. 定期监控管道压力和温度变化，防止异常升压或降压。

4. 对停运泵、阀门、电气、仪表进行定期检查和维护。

5. 对低洼、穿越、易冻、易腐蚀区段加强巡检。

6. 再启输前必须重新进行全流程检查和安全确认。

# 11 常见异常工况处理

## 11.1 出站压力异常升高

可能原因包括下游阀门未全开或误关、管道堵塞、结蜡、凝管、过滤器堵塞、油品黏度升高、输量设定过高、下游接收不畅或压力仪表故障。

1. 立即核对压力仪表和报警信息。

2. 暂停升量，必要时降低泵负荷。

3. 联系下游站场确认阀门和接收流程。

4. 检查过滤器压差、阀门开度和油品温度。

5. 若压力接近报警或联锁值，应按规定降压或停输。

6. 查明原因并确认安全后，方可恢复运行。

## 11.2 出站压力异常下降

可能原因包括泵失效、泵效率下降、上游供油不足、入口压力降低、泵汽蚀、管道泄漏、旁通误通、泄压阀误开或压力仪表故障。

1. 检查泵机组运行状态、电流、振动和入口压力。

2. 核对上下游流量是否平衡。

3. 检查站内旁通、泄压、排污、放空阀门状态。

4. 通知巡检人员重点排查泄漏迹象。

5. 若怀疑泄漏，应立即降量或停输，并启动泄漏应急程序。

6. 未确认安全前，不得盲目升压恢复。

## 11.3 流量异常波动

1. 核对流量计状态，判断是否为仪表故障。

2. 检查泵转速、电流、出口压力是否同步波动。

3. 检查上游供油液位和下游接收状态。

4. 检查阀门开度是否发生变化或存在卡涩。

5. 必要时降低运行负荷，保持系统稳定。

6. 持续波动不能消除时，应报告调度组织专项分析。

## 11.4 泵汽蚀

泵汽蚀通常表现为泵内异响、振动增大、出口压力波动、流量下降和电流波动。汽蚀会损坏叶轮和泵壳，必须及时处理。

1. 立即检查泵入口压力和入口阀门状态。

2. 降低泵负荷或降低转速。

3. 检查上游供油是否不足、过滤器是否堵塞。

4. 检查油品温度是否异常升高。

5. 汽蚀不能消除时，应切换备用泵或停泵检查。

6. 严禁泵在严重汽蚀状态下长期运行。

## 11.5 管道疑似泄漏

疑似泄漏信号包括压力突降、上下游流量不平衡、现场油迹、油气味、可燃气体报警、视频监控异常、第三方报告和地表植被异常。

1. 立即报告调度和站场负责人。

2. 根据调度指令迅速降压、停泵或停输。

3. 关闭相关上下游截断阀，控制泄漏范围。

4. 启动泄漏应急预案，组织现场警戒和人员疏散。

5. 禁止无关人员进入现场，严禁明火、车辆靠近和非防爆设备使用。

6. 应急人员应佩戴防护用品，从上风向接近现场。

7. 控制油品扩散，防止进入水体、排水沟、地下空间和火源区域。

8. 泄漏原因未查清、隐患未消除、审批未完成前，严禁恢复输送。

## 11.6 停电或电气故障

1. 确认停电范围和影响设备。

2. 立即关注管道压力变化，防止水击、倒流或异常泄压。

3. 启动备用电源或按规定切换供电系统。

4. 检查泵机组、电气柜、变频器和保护动作信息。

5. 恢复供电后不得立即盲目启动，应重新确认流程、压力和设备状态。

6. 按启输程序逐步恢复运行。

# 12 安全注意事项

## 12.1 操作安全

1. 所有流程切换、启停泵、阀门操作必须执行确认制度。

2. 严禁超压、超温、超负荷运行。

3. 严禁未经批准解除报警、联锁和安全保护。

4. 严禁带压拆卸管线、法兰、仪表和阀门。

5. 严禁在流程状态不明时启动泵机组。

6. 严禁快速开关阀门造成水击。

7. 进入站场、泵房、罐区应按要求穿戴防静电劳动防护用品。

## 12.2 防火防爆

1. 站场、泵房、罐区等易燃易爆区域严禁烟火。

2. 动火作业必须办理作业票，落实隔离、置换、检测、监护和消防措施。

3. 可燃气体检测不合格不得动火。

4. 油品泄漏区域严禁启停非防爆设备。

5. 使用电气设备、照明和通信工具应符合防爆要求。

6. 雷雨天气应加强防雷、防静电和电气设备检查。

## 12.3 检维修安全

1. 检维修前必须完成停输、隔离、泄压、排空、置换和检测。

2. 执行挂牌上锁制度，防止误送电、误开阀、误启动。

3. 进入受限空间应办理作业票，进行气体检测和连续监护。

4. 高处作业、临时用电、吊装作业、动土作业应按专项规定执行。

5. 检维修结束后，应进行流程恢复确认、试压或试运行，确认无泄漏后方可投用。

# 13 应急处置流程

## 13.1 总体原则

1. 先保护人员生命安全，后控制设备和生产损失。

2. 先隔离危险源，后组织抢修恢复。

3. 先控制扩散，后清理污染。

4. 统一指挥，分级响应，信息及时上报。

5. 未确认安全前，不得擅自恢复生产。

## 13.2 泄漏应急处置流程

1. 发现泄漏或疑似泄漏后，立即报告调度和值班负责人。

2. 调度根据泄漏等级下达降压、停输、关阀指令。

3. 相关站场立即停泵，关闭上下游截断阀。

4. 现场人员设置警戒区，组织人员疏散，禁止火源进入。

5. 应急人员佩戴防护用品，从上风向进入现场侦查。

6. 使用围油栏、吸油毡、沙袋等控制油品扩散。

7. 对泄漏点进行临时堵漏或导流回收。

8. 环保人员开展污染控制和油污清理。

9. 抢修完成后进行检测、试压和安全评估。

10. 经批准后按启输程序恢复运行。

## 13.3 火灾爆炸应急处置流程

1. 立即报警并启动消防应急预案。

2. 停止相关设备运行，切断油源、电源和气源。

3. 关闭相关阀门，隔离事故区域。

4. 疏散无关人员，设置警戒区。

5. 使用适用灭火剂进行初期灭火，严禁盲目用水冲击油品火灾。

6. 消防队到场后，现场人员应提供油品性质、管线流程、阀门位置和危险源信息。

7. 火灾扑灭后，应持续冷却、检测可燃气体，防止复燃。

8. 未经安全确认，不得恢复生产。

## 13.4 自然灾害应急处置

1. 暴雨、洪水、滑坡、地震、泥石流、冰冻等情况下，应加强线路巡护和调度监控。

2. 对穿跨越、河流冲刷、山体滑坡、采空区和人口密集区重点检查。

3. 必要时降低输量或停输，提前关闭受威胁区段截断阀。

4. 灾害过后应开展专项巡检和完整性评估。

5. 确认管道安全后方可恢复运行。

# 14 节能运行要求

## 14.1 节能原则

节能运行应建立在安全、可靠和满足输送任务的基础上。运行人员应通过水力状态分析、泵组合优化、压降趋势分析和能耗对比，降低无效压升、阀门节流和低效设备运行造成的能耗损失。

1. 在满足末站压力要求的前提下，避免出站压力过高。

2. 优先选择效率高、状态好的泵机组。

3. 优先使用变频调节和合理泵组合，减少阀门节流。

4. 同等输量下能耗升高时，应及时分析原因。

5. 节能调整不得降低安全裕量或突破设备限制。

## 14.2 泵站节能措施

1. 合理安排单泵、多泵、串联或并联运行方式。

2. 避免大泵小流量、低效率和强节流运行。

3. 定期检测泵效率，分析叶轮磨损、密封泄漏和轴承状态。

4. 对低效机组安排检修、调整或更新改造。

5. 记录不同泵组合下的压力、流量、功率和单位输油电耗。

## 14.3 管道节能措施

1. 保持阀门合理开度，减少不必要的局部阻力。

2. 定期清管，降低结蜡、沉积和污物造成的摩阻损失。

3. 根据油品温度和黏度变化，合理调整输送流量和泵组合。

4. 对压降异常增大的管段，组织水力分析和现场排查。

5. 合理控制末站余压，避免过高余压造成能耗浪费。

# 15 记录与交接班要求

## 15.1 运行记录

1. 记录日期、班次、天气、值班人员。

2. 记录输送油品、批次、计划输量和实际输量。

3. 记录各站进站压力、出站压力、末站压力。

4. 记录流量、温度、储罐液位和计量数据。

5. 记录泵机组编号、电流、功率、振动、轴承温度和密封情况。

6. 记录阀门切换、流程变更、启停泵、切泵和停输操作。

7. 记录报警、异常、故障及处理情况。

8. 记录巡检发现问题、整改情况和能耗数据。

## 15.2 交接班

交接班应做到交清、接明、责任明确。交班人员应说明当前输送状态、运行参数、泵机组状态、阀门流程状态、储罐液位、本班操作、报警异常、未完成事项和下一班注意事项。

接班人员应确认运行参数与现场状态一致，设备、流程、报警、通信和消防设施正常，未处理问题和风险点已掌握。交接双方确认无误后签字。

## 15.3 异常记录

1. 启输、停输、切泵、倒流程等关键操作应形成专项记录。

2. 压力、流量、温度、泵振动、轴承温度异常应形成异常记录。

3. 泄漏、火灾、停电、联锁动作和应急处置应形成事件记录。

4. 专项记录应包括时间、地点、现象、原因分析、处置措施、恢复情况、责任人员和后续整改要求。

# 16 运行分析与持续改进

## 16.1 日常运行分析

1. 分析输量完成情况、压力控制情况和流量稳定情况。

2. 分析泵机组效率、单位输油电耗和泵站总功率。

3. 分析异常报警、设备故障、巡检隐患和泄漏风险。

4. 分析不同油品、温度、流量和泵组合下的运行效果。

5. 对重复发生的问题开展根因分析并制定整改措施。

## 16.2 水力状态分析

当管道运行状态发生明显变化时，应开展水力状态分析。重点判断当前流量下压力分布是否合理、管道压降是否符合历史规律、末站压力是否满足要求、泵站压升是否过高或不足、是否存在节流损失、结蜡堵塞或油品性质变化影响。

## 16.3 敏感参数分析

1. 分析流量变化对压力、压降和能耗的影响。

2. 分析油品温度变化对黏度和压降的影响。

3. 分析油品密度变化对泵功率和压力分布的影响。

4. 分析过滤器压差、阀门开度和管道粗糙度变化对能耗的影响。

5. 分析泵效率下降对单位输油电耗的影响。

## 16.4 持续改进

1. 对重复报警和重复故障制定专项治理措施。

2. 对能耗长期偏高的管段和泵站开展优化。

3. 对巡检发现的隐患实行闭环管理。

4. 对应急处置暴露的问题修订预案和培训内容。

5. 对运行规程、检查表和记录表定期修订。

# 17 典型检查表与记录表

## 17.1 启输前检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度指令 | 已收到并复诵确认 |  |
| 2 | 上游供油 | 液位、油品、温度满足要求 |  |
| 3 | 下游接收 | 接收流程和罐容满足要求 |  |
| 4 | 主输流程 | 阀门状态正确，流程畅通 |  |
| 5 | 排污放空 | 处于规定状态，无误开 |  |
| 6 | 泵机组 | 润滑、冷却、密封、电气正常 |  |
| 7 | 仪表联锁 | 投用正常，无重要故障 |  |
| 8 | 消防设施 | 完好可用 |  |
| 9 | 应急物资 | 齐全可用 |  |
| 10 | 人员通信 | 到岗到位，通信畅通 |  |

## 17.2 泵机组巡检表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口压力 | 是否稳定、满足要求 |  |
| 2 | 出口压力 | 是否在规定范围 |  |
| 3 | 电机电流 | 是否正常 |  |
| 4 | 振动 | 是否超限 |  |
| 5 | 轴承温度 | 是否正常 |  |
| 6 | 密封 | 是否泄漏 |  |
| 7 | 润滑油 | 油位、油质、油温 |  |
| 8 | 冷却系统 | 是否畅通 |  |
| 9 | 异响 | 是否存在异常声音 |  |
| 10 | 基础与螺栓 | 是否松动 |  |

## 17.3 线路巡检表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志桩 | 是否完好清晰 |  |
| 2 | 第三方施工 | 是否存在挖掘、打桩、占压 |  |
| 3 | 地表异常 | 是否有油迹、异味、植被异常 |  |
| 4 | 穿越段 | 是否冲刷、裸露、沉降 |  |
| 5 | 山区段 | 是否塌方、滑坡、裂缝 |  |
| 6 | 高后果区 | 是否存在新增风险 |  |
| 7 | 阴保设施 | 测试桩是否完好 |  |
| 8 | 水体附近 | 是否有油膜或污染迹象 |  |
| 9 | 外部火源 | 是否存在焚烧、明火 |  |
| 10 | 隐患处理 | 是否已上报并跟踪 |  |

## 17.4 交接班记录表

| 项目 | 交接内容 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 运行方式 | 当前输送油品、流量、压力、温度、泵组合 |  |
| 设备状态 | 运行泵、备用泵、电气、仪表、消防设施 |  |
| 流程状态 | 主流程、旁通、排污、放空、泄压阀门状态 |  |
| 报警异常 | 本班报警、故障、异常工况及处置情况 |  |
| 巡检隐患 | 站场、线路巡检发现问题及跟踪要求 |  |
| 调度指令 | 已执行和待执行的调度安排 |  |
| 未完事项 | 下一班需重点关注事项 |  |

# 18 附则

1. 本手册为石油管道运行作业通用指导文件，适用于运行人员、巡检人员、值班人员、维护人员和应急人员日常参考。

2. 各单位应结合管道设计压力、设计输量、油品性质、站场流程、设备型号和企业制度，编制更细化的岗位操作规程。

3. 当现场实际情况与本手册不一致时，应立即报告调度和主管人员，经确认后执行安全可靠的处置方案。

4. 当本手册与国家法规、行业标准、企业制度、设备说明书或调度指令不一致时，应执行更严格、更安全的要求。

5. 本手册应根据运行经验、设备改造、工艺变更、事故教训和管理要求定期修订。